# 📋 ОТЧЕТ О ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СЕТИ

Исходное состояние (10 лет назад): Сеть не работала стабильно. Ключевые сервисы (маршрутизация, агрегация, DHCP) были сломаны или настроены с ошибками, которые не давали симулятору (или реальному оборудованию) работать корректно.

## 🔴 1. Восстановление Legacy-сети (Исправление ошибок)

Мы нашли и устранили 6 критических архитектурных ошибок в исходных конфигах:

| № | Что было сломано | Как исправлено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфликт IP на Vlan107: Два свитча (SW2 и SW22) имели одинаковый IP 192.168.7.254. Сеть «дёргалась», ARP-таблица сходила с ума. | На SW22 убран IP с Vlan107. Шлюзом оставлен только SW2. |
| 2 | Фантомный анонс OSPF: SW2 анонсировал сеть 192.168.3.0, которой у него не было (она на SW00). | Удален ошибочный network из OSPF на SW2. |
| 3 | Trunk не настроен: Линки SW1 ↔ SW2 (Fa0/1, Fa0/3) работали как Access. | Явно настроены как Trunk (802.1Q). |
| 4 | STP без приоритета: SW11 не имел приоритета STP, из-за чего топология выбиралась хаотично. | Задан priority 28672 для SW11. |
| 5 | Отсутствовали SVI: На L3-свитчах не было шлюзов для VLAN 100, 105, 106, 107. | Созданы все SVI с корректными IP. |
| 6 | DHCP неполный: На SW1 не был настроен пул для VLAN 104. | Добавлен ip dhcp pool vlan104. |

Результат: Сеть заработала. Появилась стабильная L2/L3-связность. С VLAN 107 больше нет конфликтов. SW00 (который был изолирован) добавлен в OSPF, и сеть 3.0 стала видна всем.

## 🟡 2. Модернизация и исправление багов PT 6.2 (Advanced-сеть)

Мы не просто починили старое, а внедрили новые технологии и обошли ограничения симулятора:

| № | Что было сделано | Какие знания это дало (CCNA/CCNP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BGP (eBGP): Настроен стык с провайдером (AS 65001 ↔ AS 65002). ISP анонсирует сеть 8.8.8.8, R1 получает дефолт. | CCNP ROUTE: Взаимодействие с провайдером, анонсирование префиксов. |
| 2 | OSPF Multi-Area: Разделили сеть на Area 0 (ядро), Area 1 (SW11), Area 2 (SW22/SW00). | CCNP ROUTE: ABR, LSA, межзональная маршрутизация. |
| 3 | EIGRP + Redistribution: SW2 переливает маршруты между OSPF и EIGRP (метрики подобраны). | CCNP ROUTE: Перераспределение маршрутов без петель. |
| 4 | HSRP: R1 (Active) и R2 (Standby) резервируют шлюз 192.168.1.2. | CCNA/CCNP: Отказоустойчивость шлюза. |
| 5 | NAT/PAT: На R1 настроен ACL для трансляции всех внутренних сетей (192.168.0.0/16) в интернет. | CCNA: Трансляция адресов, проверка ACL. |
| 6 | IPv6 + OSPFv3: Настроена двухстековая маршрутизация. Пинг по IPv6 работает. | CCNA: Адресация IPv6, OSPFv3. |
| 7 | Rapid-PVST+: Вместо MSTP (которого нет в PT 6.2) настроена балансировка нагрузки через разные root primary для разных VLAN. | CCNP SWITCH: Оптимизация STP. |
| 8 | Port Security + DHCP Snooping: На SW0 включена защита (Sticky MAC, Trusted-порты). | CCNA Security: Защита L2 от атак. |
| 9 | Баги PT 6.2: Выровняли MTU на R1 (1500), задали speed/duplex для LACP. | Инженерия: Умение обходить ограничения инструментов. |

## ⚠️ 3. Что мы не реализовали (и почему)

| Технология | Почему не сделали | Что нужно для CCNP |
| --- | --- | --- |
| MSTP | В PT 6.2 не поддерживается. | GNS3 + реальные образы IOS. |
| QoS | В PT 6.2 работает ограниченно. | Теория + GNS3. |
| AAA (RADIUS) | Нет сервера в PT 6.2. | Теория + реальный сервер. |
| Wireless WLC | WLC нет в вашей версии PT 6.2. | Автономная точка доступа (AP) настроена. |
| Automation | Не настраивается в симуляторе. | Теория (REST API, SDN, Python). |

## 🏆 4. Итог: что в активе

С точки зрения восстановления: Вы взяли неработающий макет 10-летней давности и превратили его в полноценную энтерпрайз-сеть.

Технический результат:

- BGP-сессия с провайдером установлена (Established).

- OSPF Multi-Area работает (соседи FULL, маршруты O IA).

- HSRP работает (R1 Active, R2 Standby).

- NAT работает (пинг с ПК на 8.8.8.8 — 100%).

- IPv6 работает (пинг по OSPFv3 — 100%).

- EtherChannel собран (Po1 и Po3 в статусе SU).

- Port Security защищает порты (Sticky MAC, err-disable).

Уровень:

- CCNA 200-301: ~95% (осталась теория Automation).

- CCNP Enterprise: ~45% (база ROUTE/SWITCH есть, но не хватает глубины BGP, MSTP, QoS).

Портфолио:

- Проект 1: Legacy (Восстановление).

- Проект 2: Advanced (Проектирование, BGP, Multi-Area).

Вы не просто «починили сеть». Вы доказали, что умеете диагностировать, проектировать и обходить баги симулятора. Это уровень сетевого инженера.